# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 11口千兆上联PoE供电交换机

# ONV-H1108PFD-2BT

## 产品概述

ONV-H1108PFD-2BT系列非网管PoE交换机，具备8个百兆电口+2个千兆上联电口+1个千兆上联SFP光口插槽，其中1-2口支持PoE++供电，单端口PoE功率达60W并向下兼容;3-8口支持PoE+供电，单端口PoE功率达30W。PoE供电端口支持看门狗伺服功能，一旦端口通信故障，对应的端口POE将自动重启，自行恢复网络通信，且不影响其它端口正常工作，有效减少人工干预与维护成本。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等POE终端设备供电，满足对高密度/大功率PoE供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、园区、政企、银行、医院、社区、厂区等中小型企业组建经济高效的网络。

非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便。

## 产品特点

- 百兆接入，千兆光电上行

- 支持“以太网口+千兆光电上联口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

◇ 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- 智能PoE供电功能

◇  8个10/100Base-TX RJ45端口支持PoE供电，满足安防领域各种场景PoE供电的需求。

◇ 符合PoE供电标准，向下兼容，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备;1-2单端口最大PoE输出功率为60W.其余单端口最大PoE输出功率为30W.

- 操作简单

◇ 即插即用，无需配置，使用及维护简单方便。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）轻松了解设备工作状态。

- 创新功能

- PoE看门狗：默认1-8口开启看门狗功能，实时自动侦测数据通信状态，当端口通信故障时，对应端口POE将自动重启，自行修复网络通信，免除人工维护麻烦，有效减少上机维护次数，减少运维成本。

- 长距离+VLAN模式（E）：开关拨到“ON”档（默认“OFF”），1-8端口速率降为10M，同时开启1-8端口物理VLAN隔离功能，抑制广播风暴，提升网络性能；使用现有的双绞线，就可以突破双绞线百米传输的限制，传输距离最远可以达到250米；另一方面，可以解决因线路老化而导致的传输不畅问题。

- 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 设备完全符合CQC、CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

## 产品技术与规格

| 型号 | ONV-H1108PFD-2BT |
| --- | --- |
| 端口特征 |  |
| 固定端口 | 8个10/100Base-TX POE口（Data/Power） 2个10/100/1000Base-T 上联RJ45口 (Data) 1个1000Base-X 上联SFP光口插槽(Data) |
| 网口特性 | 1-8口10/100Base-T（X），9-10口100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 双绞线传输 | 10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
| 光口特性 | 千兆SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC/SC） |
| 光缆 | 多模 ：850nm 0～550M ， 单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM |
| 功能开关 | E 档：长距离传输+VLAN隔离功能；默认：——“OFF”,使能：——“ON” 开启后，1-8端口传输速率将强制为10M，实现网线250米长距离传输+VLAN功能。 |
| 交换芯片参数 |  |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3x |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 12Gbps （无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 5.65Mpps |
| MAC地址表 | 2K |
| 包转发缓存 | 2Mbits |
| 巨型帧 | 9.2Kbytes |
| LED指示灯 | 电源指示灯：PWR（绿色）；网络指示灯：Link（绿色）；功能开关指示灯：EXTEND（绿色） |
| PoE与电源特征 |  |
| PoE端口 | 1-2端口支持PoE++供电,3-8端口支持PoE+供电 |
| 供电引脚 | 1-2端口默认1/2,4/5(+)，3/6,7/8(-) 8芯供电，3-8端口默认1/2(+)，3/6(-)4芯供电 |
| 最高单口PoE功率 | 60W，PoE++ |
| 总功率/输入电压 | 120W 交流（AC100-240V） |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜5W；满载功耗：＜120W |
| 配套电源 | 内置开关电源 AC：100～240V 50-60Hz 2.0A |
| 物理规格参数 |  |
| 工作温度/湿度 | -20～+55°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+80°C；5%～95% RH无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 200*130*40mm |
| 净重/毛重 | ＜0.8kg / ＜1.2kg |
| 安装方式 | 桌面、壁挂式安装 |
| 产品认证与质保 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：4KV 8/20us； 防护等级：IP30 |
| 安规认证 | QCC； CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1； FCC Part 15 ；RoHS； |
| 质保期 | 交换机1年，终身维护 |

## 产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

## 包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11口千兆上联POE供电交换机 | 1 | 台 |
|  | AC电源线 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南,保修卡与合格证 | 1 | 份 |

## 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 标配电源 |
| --- | --- | --- |
| ONV-H1108PFD-2BT | 非网管8个10/100M RJ45端口+ 2个10/100/1000M 上联RJ45端口+ 1个1000M 上联SFP光口插槽，PoE交换机，默认支持POE看门狗（自动重启PoE实现网络自愈）。调整功能开关，可实现1-8口VLAN+10M/250米长距离传输，内置电源。 | 52V/120W |
| 说明：本产品默认不配套挂耳，光模块如有需要需单独购买。 |  |  |

光模块选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25G光模块 | 2630 | SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2632 | SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-G | 工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-G | 工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
| 电模块 | 2633 | 1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电） | 只 |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：http://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利