# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 16口全千兆以太网交换机

# ONV-H3016B

产品概述

ONV-H3016B系列是ONV自主研发的非网管全千兆以太网交换机，是一款专为酒店、银行、校园、厂区宿舍及中小型企业等，需求高速转发的网络环境而设计的一款高性能、易维护的千兆以太网交换机。

ONV-H3016B具备16个10/100/1000M自适应电口，无阻塞全双工传输速率，实现网络的便捷连接与扩展。所有端口支持全线速转发，4M大容量缓存（2倍于同类产品），保障大文件的及时传输和稳定的视频流，7*24小时稳定不掉线，有效解决高清监控环境中视频卡顿、画面丢失等问题。该交换机采用高强度全钢外壳，简约时尚，坚固耐用，支持桌面、壁挂及1U机架式安装，即插即用，无需设置，使用简单方便，是您提升网络性能的理想选择。

## 产品特点

- 全千兆接入，全线速转发

- 全系列支持全千兆自适应以太网口，即插即用，满足各种场景组网需求；

- 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

- 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、无风扇散热静音设计，金属外壳，保证产品稳定运行。

◇ 采用高稳定开关电源，高冗余设计，提供长久稳定电力输出。

◇ 设备满足完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

- 操作简单

◇ 即插即用，无需配置，简单方便。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link，L/A）工作指示灯轻松了解设备工作状态。

## 产品技术与规格

| 型号 | ONV-H3016B |
| --- | --- |
| 端口特征 |  |
| 固定端口 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 (Data) |
| 网口特性 | 10/100/1000Base-T自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 双绞线传输 | 10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
| 交换芯片参数 |  |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3x |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 交换容量 | 56Gbps （无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 23.81Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 包转发缓存 | 4M |
| 巨型帧 | 9.2K |
| LED指示灯 | 电源指示灯：PWR(绿色)； 网络指示灯：Link/Act（绿色） |
| 电源特征 |  |
| 总功率/输入电压 | 30W （AC100-240V） |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜10W；满载功耗：＜18W |
| 配套电源 | 内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz 0.56A |
| 物理规格参数 |  |
| 工作温度/湿度 | -20～+55°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+75°C；5%～95% RH无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 330*204*44mm |
| 净重/毛重 | ＜1.0kg / ＜1.4kg |
| 安装方式 | 桌面式、壁挂式、1U/19寸机架安装 |
| 产品认证与质保 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：4KV 8/20us； 防护等级：IP30 |
| 安规认证 | 3C； CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 C；RoHS； |
| 质保期 | 交换机1年，终身维护 |

## 产品尺寸规格

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16口全千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
|  | AC电源线 | 1 | 根 |
|  | 五金安装套件 | 1 | 对 |
|  | 快速使用指南，保修卡与合格证 | 1 | 份 |

## 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 标配电源功率 |
| --- | --- | --- |
| ONV-H3016B | 非网管16个10/100/1000M RJ45端口，以太网安防交换机，内置电源，支持1U/19寸机柜安装。 | 30W |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：http://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利