# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 6口全千兆e网管POE交换机

# ONV-H5064PFMA

# 产品概述

ONV-H5064PFMA系列是ONV自主研发的全千兆二层网管环网交换机，支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45口+2个1000Base-X SFP光口插槽。，其中1-4口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单端口PoE功率达30W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、厂区宿舍及SMB中小型企业组建经济高效的网络。

ONV-H5064PFMA支持WEB管理，同时支持ONV-NMS云管理平台和移动APP管理，支持环网协议RSTP(<50ms)提升链路备份和网路可靠性，减少熔纤次数及网络节点，提高施工效率，当单向网络故障时，可以迅速恢复通信，保证重要传输的不间断通讯。可实现安防网络拓扑管理、VLAN设置、端口管理、POE管理、远程运维等功能。该交换机可靠性高、便于安装维护，具有快速交换功能，以及多个接入端口，适用于各种规模局域网设备接入。

产品特点

▲ 千兆接入，双光口上行

- 全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

- 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

- 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

▲ 远程智能POE供电控制，精简连接

- ◇ 4个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。

- ◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备，单端口最大PoE输出功率为30W。

- ◇ 支持远程POE管理功能，实现PoE各端口远程开/关，端口功率状态查看，POE端口故障查询功能。

▲ 极致优化，极简应用

- ◇ 依据行业应用需求，ONV摒弃了复杂的网管配置，保留了实用的网管功能，通过运维平台，即可快速实现网络部署与集中运维。

- ◇ Web网管功能QoS、链路聚合、环网管理、端口镜像、端口控制与带宽管理。

- ◇ 云平台+移动APP运维管理，可视化PoE供电控制、网络拓扑管理、VLAN划分。

- ◇ 支持远程升级，远程重启，恢复出厂设置。

- ◇ 支持实时故障告警，故障定位。

▲ 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A），POE指示灯轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格

| 型号 | ONV-H5064PFMA |
| --- | --- |
| 端口特征 |  |
| 固定端口 | 4个10/100/1000Base-T POE端口（Power/Data） 2个1000Base-X SFP上联光口插槽 (Data) |
| 网口特性 | 1-4口10/100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 双绞线传输 | 10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
| 光口特性 | 千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC） |
| 光缆 | 多模——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 单模——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；工作波长：1550nm，传输距离：0～120KM 。 |
| 交换芯片参数 |  |
| 网管类型 | L2（WEB管理，平台管理） |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3x |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 12Gbps （无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 8.93Mpps |
| MAC地址表 | 2K |
| 包转发缓存 | 2M |
| 巨型帧 | 9.2Kbytes |
| LED指示灯 | 电源/系统指示灯 ：SYS(绿色)； 网络指示灯：Link（绿色）；POE指示灯：PoE（红色）；光口指示灯：L/A（绿色） |
| 一键还原开关 | 长按6秒后松开，恢复出厂默认设置；短按2次（间隔1秒），切换为非管理状态 |
| POE与电源特征 |  |
| POE供电标准 | 1-4端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电 |
| PoE管理 | 支持每端口PoE输出开/关， 支持每端口PoE工作状态显示 |
| 供电引脚 | 默认仅支持1/2(+)，3/6(-)4芯供电 |
| 最高单口POE功率 | 30W，标准IEEE802.3af/at |
| 总功率/输入电压 | 65W 交流（AC100-240V） |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜5W；满载功耗：＜65W |
| 配套电源 | 内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz |
| 物理规格参数 |  |
| 工作温度/湿度 | -20～+55°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+80°C；5%～95% RH无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 195*130*40mm |
| 净重/毛重 | ＜0.6kg / ＜0.85kg |
| 安装方式 | 桌面、壁挂式安装 |
| 产品认证与质保 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：4KV 8/20us； 防护等级：IP30 |
| 安规认证 | CQC； CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1； FCC Part 15 ；RoHS； |
| 质保期 | 交换机1年，终身维护 |
| 网管业务特性 |  |
| 端口管理 | 支持端口状态显示 支持端口流量统计 支持端口双工/协商速率配置 支持IEEE802.3x流控配置（全双工） 支持EEE节能及绿色以太网功能 |
| VLAN | 支持基于端口的IEEE802.1Q VLAN配置（4K个）, |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合 |
| 环路保护 | 支持环路保护功能，支持防环网功能 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2、最多支持256个组播组 |
| 镜像 | 支持基本端口流量镜像 |
| QoS | 支持Diff-Serv QoS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持优先级标记Mark/Remark |
| 安全特性 | 支持广播风暴抑制 支持端口限速 支持端口隔离 |
| DHCP | 支持DHCP Snooping |
| 管理与维护 | 支持WEB网管 支持一键还原 支持线缆状态检查 支持光网视的ONV-NMS平台管理（云平台） 支持手机APP移动端运维管理 |
| 系统要求 | Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本， 5类及以上以太网电缆; TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆; |

产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6口全千兆E网管POE交换机 | 1 | 台 |
|  | AC电源线 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南，保修卡与合格证 | 1 | 份 |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 标配电源 |
| --- | --- | --- |
| ONV-H5064PFMA | e网管4个10/100/1000M RJ45端口 + 2个1000M SFP光口插槽，环网POE交换机，其中1-4口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持桌面式、壁挂式安装。 | 65W |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：https://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利