# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 20口全千兆e网管工业POE交换机

# ONV-IPS53020PFM

产品概述

ONV-IPS53020PFM系列是ONV自主研发的全千兆e网管工业PoE交换机，支持16个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+4个1000Base-X SFP光口插槽。其中1-16端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单端口PoE功率达30W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、工业传感器等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

ONV-IPS53020PFM支持ONV的云管理平台和云管APP管理，可实现安防网络拓扑管理、VLAN设置、端口管理、POE管理、远程运维等功能。该交换机可靠性高、便于安装维护，具有快速交换功能，以及多个接入端口，适用于各种规模局域网设备接入。

产品特点

▲ 千兆接入，光口上行

- 全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

- 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

- 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

▲ 智能POE供电

- ◇ 16个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。

- ◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备，单端口最大PoE输出功率为30W。

- ◇支持远程POE管理功能，各端口远程开关。

▲ 极致优化，极简应用

- ◇ 依据行业应用需求，ONV摒弃了复杂的网管配置，保留了实用的网管功能，通过运维平台，即可快速实现网络部署与集中运维。

- ◇ Web网管功能QoS、链路聚合、环网管理、端口镜像、端口控制与带宽管理等。

- ◇ 云平台+移动APP运维管理，可视化PoE供电控制、网络拓扑管理、VLAN划分。

- ◇ 支持远程升级，远程重启，恢复出厂设置。

- ◇ 支持实时故障告警，故障定位,自动派单。

▲ 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）、PoE工作指示灯轻松了解设备工作状态。

## 产品技术与规格

| 型号 | ONV- IPS53020PFM |
| --- | --- |
| 端口特征 |  |
| 固定端口 | 16个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power） 4个1000Base-X SFP上联光口插槽 (Data) 2组V+，V- 冗余DC电源接口（6P凤凰端子） |
| 网口特性 | 1-16口10/100/1000Base-T自动侦测， 全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 双绞线传输 | 10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
| 光口特性 | 千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC） |
| 光缆 | 多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM； 工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 |
| 交换芯片参数 |  |
| 网管类型 | L2 |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3x |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 56Gbps （无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 29.76Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 包转发缓存 | 4M |
| 巨型帧 | 15K |
| LED指示灯 | 电源/系统指示灯 ：SYS(绿色)； 网络指示灯：Link（黄色）；POE指示灯：PoE（绿色）；光口指示灯：L/A（绿色） |
| 复位开关 | 长按6秒后松开，恢复出厂默认设置 短按2次（间隔1秒），切换为非管理状态 |
| PoE与电源特征 |  |
| PoE端口 | 1-16端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电 |
| 供电引脚 | 默认仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电 |
| 最高单口PoE功率 | 30W，标准IEEE802.3af/at |
| 总功率/输入电压 | 240W&480W/48VDC |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜12W；满载功耗：＜480W |
| 输入电压与接口 | 44-57VDC宽电压；6Pin工业凤凰端子，支持防反接保护 |
| 配套电源 | 无，可选购工业电源48V/480W，见配件信息表选购使用 |
| 物理规格参数 |  |
| 工作温度/湿度 | -40～+75°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+85°C；5%～95% RH无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 166*150*90mm |
| 净重/毛重 | ＜2.10kg / ＜2.30kg |
| 安装方式 | 桌面式、35mm DIN导轨式安装 |
| 产品认证与质保 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP40 IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电 IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz） IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz） IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B IEC61000-6-2（通用工业标准） |
| 机械特性 | IEC60068-2-6（抗振动） IEC60068-2-27（抗冲击） IEC60068-2-32（自由下落） |
| 安规认证 | CQC； CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1； FCC Part 15 Class A；RoHS； |
| 质保期 | 交换机5年，终身维护 |
| 软件功能 |  |
| 端口管理 | 支持端口状态显示 支持端口流量统计 支持端口双工/协商速率配置 支持IEEE802.3x流控配置（全双工） 支持EEE节能及绿色以太网功能 |
| VLAN | 支持基于端口的IEEE802.1Q VLAN配置（4K个） |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合 |
| 环路保护 | 支持环路保护功能，支持防环网功能（STP/RSTP) |
| 组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2、最多支持256个组播组 |
| 镜像 | 支持基本端口流量镜像 |
| QoS | 支持Diff-Serv QoS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持优先级标记Mark/Remark |
| 安全特性 | 支持广播风暴抑制 支持端口限速 支持端口隔离 |
| DHCP | 支持DHCP Snooping |
| 管理与维护 | 支持WEB网管 支持一键还原 支持线缆状态检查 支持SNMP V1/V2C 支持光网视的ONV-NMS平台管理（本地平台/云平台） 支持手机APP移动端运维管理 |
| 系统要求 | Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本， 5类及以上以太网电缆; TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆; |

## 产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20口全千兆e网管工业POE交换机 | 1 | 台 |
|  | 快速使用指南,保修卡与合格证 | 1 | 份 |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 建议电源功率 |
| --- | --- | --- |
| ONV-IPS53020PFM | e网管16个10/100/1000M RJ45端口+ 4个1000M SFP光口插槽，工业POE交换机，其中1-24口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双DC冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。 | 480W |
| 说明：本产品默认不配套SFP光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。 |  |  |

选配信息

光模块选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25G光模块 | 2630-G | 工业级SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2632-G | 工业级SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-G | 工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-G | 工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-G-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-G-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |

电源选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业240W导轨电源 | GWS-DP240-48 | 导轨型 240W单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，3A 额定输出电压：DC 48V 5A 工作温度：-40℃—+70℃ | 只 |
| 工业480W导轨电源 | GWS-DP480-48 | 导轨型 480W单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，5.5A 额定输出电压：DC 48V 10A 工作温度：-40℃—+70℃ | 只 |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：http://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利