# 产品规格书

# 20口全千兆POE光纤交换机

# POE33020PF

产品概述

POE33020PF系列是非网管PoE交换机，具备18个千兆电口+2千兆SFP光纤插槽，其中1-16个千兆端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单端口PoE功率达30W，整机最大PoE输出功率为250W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、园区，商超，景区、厂区宿舍及SMB中小型企业组建经济高效的网络。

非网管机型，即插即用，无需配置，使用维护方便；

## 产品特点

- 全千兆端口

- 支持“以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

- 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

- 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- 智能PoE供电功能

◇ 16个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。

◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。整机最大PoE输出功率达250W，单端口最大PoE输出功率为30W。

◇ PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。

- 设备稳定可靠,操作简单

◇ 主机低功耗设计，镀锌钢材金属外壳，超强散热，保证产品稳定运行。

◇自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定PoE电力输出。

◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）、PoE工作指示灯（PoE)轻松了解设备工作状态。

## 产品技术与规格

| 型号 | POE33020PF | POE33020PF-at |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 16个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power） 2个10/100/1000Base-T 上联RJ45端口 (Data) 2个1000Base-X 上联SFP光口插槽 (Data) |  |
| POE端口 | 1-16端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电 |  |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3x |  |
| 供电标准 | 符合IEEE802.3af/at国际标准 |  |
| 网口特性 | 1-16口10/100/1000BaseT自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |  |
| 光口特性 | 千兆SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC） |  |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |  |
| 背板带宽 | 56Gbps （无阻塞） |  |
| 包转发率@64byte | 29.76Mpps |  |
| MAC地址表 | 8K |  |
| 包转发缓存 | 4M |  |
| 双绞线传输 | 100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter) |  |
| 光缆 | 多模 ：850nm 0～550M ， 单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 。 |  |
| 供电引脚 | 默认仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电 |  |
| 最高单口/平均功率 | 30W/15.4W | 30W/30W |
| 总功率/输入电压 | 250W ,交流（AC100-240V） | 400W ,交流（AC100-240V） |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜15W； 满载功耗：＜240W | 待机功耗：＜16W； 满载功耗：＜380W |
| LED指示灯 | 电源指示灯：PWR（绿色）；网络指示灯：Link，Link/Act（黄色）；POE工作指示灯：PoE（绿色）；光口指示灯：L/A（绿色）；速率指示灯：SPD（绿色） |  |
| 配套电源 | 内置开关电源， AC：100～240V 50-60Hz 4.1A | 内置开关电源， AC：100～240V 50-60Hz 5.0A |
| 工作温度/湿度 | -20～+55°C；5%～90% RH无凝结 |  |
| 存储温度/湿度 | -40～+80°C；5%～95% RH无凝结 |  |
| 外观尺寸（L*W*H） | 440*290*44mm |  |
| 净重/毛重 | ＜3.5kg /＜4.0kg | ＜3.8kg /＜4.5kg |
| 安装方式 | 桌面、壁挂、19寸1U机柜安装 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：4KV 8/20us； 防护等级：IP30 |  |
| 安规认证 | 3C； CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 Class B；RoHS； |  |
| 质保期 | 交换机3年，终身维护 |  |

## 产品尺寸规格

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20口全千兆POE光纤交换机（POE33020PF） | 1 | 台 |
|  | AC电源线 | 1 | 根 |
|  | 五金安装套件(挂耳） | 1 | 对 |
|  | 快速使用指南 | 1 | 份 |
|  | 保修卡与合格证 | 1 | 份 |

说明：本产品默认不配套光模块，如需选购，请参考配件产品信息。

选配信息

光模块选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25G光模块 | 2630 | SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2632 | SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
| 电模块 | 2633 | 1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电） | 只 |