# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 26口万兆上联POE交换机

# ONV-POE56024PF

# 产品概述

ONV-POE56024PF 是 ONV 自主研发的非网管型万兆上联 PoE 光纤交换机，专为高密度、高性能的 PoE 供电与光纤高速上行场景设计。其提供 24 个全千兆自适应电口与 2 个 1/2.5/10G SFP+ 光口插槽，不仅支持多速率光纤灵活上联，还具备完善的 PoE 供电能力，可同时为多个终端设备稳定供电与传输数据。

该交换机 1-24 端口均支持 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，单端口最高输出功率可达 30W，能够自动识别并安全地为符合标准的受电设备供电。通过网线即可为无线访问接入点、网络摄像机、IP 电话、可视对讲系统、物联网终端等各类 PoE 终端设备同时输送电力与数据传输，大幅简化布线结构，降低部署与维护成本。

上联光口支持 1G、2.5G 及 10G 多速率自适应，兼容不同速率的光模块，方便接入千兆或万兆骨干网络，实现平滑升级与灵活组网。该设备特别适用于对 PoE 供电密度和上行带宽有较高要求的场景，如酒店客房无线覆盖、校园多媒体教室、智慧园区监控、景区无线网络、商超安防系统、工厂宿舍联网及中小型企业一体化网络建设等。作为一款非网管型交换机，ONV-POE56024PF 具备即插即用特性，无需复杂配置，通电即可投入使用，极大降低了网络部署与运维的技术门槛。机身采用坚固金属外壳与优化散热设计，保障长时间高负载运行的稳定性，是构建经济高效、安全可靠的一站式 PoE 供电与光纤上联网络的理想选择。

## 产品特点

- 全千兆接入，千兆光电上行

- 全系列支持“千兆以太网口+万兆上联光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

- 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

- 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- 智能PoE供电功能

◇ 24个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。

◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。整机最大PoE输出功率达250W，单端口最大PoE输出功率为30W。

- 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、风扇主动散热设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定PoE电力输出。

◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

- 操作简单

◇ 即插即用，无需配置，简单方便。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯、PoE工作指示灯轻松了解设备工作状态。

## 产品技术与规格

| 型号 | ONV-POE56024PF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power） 2个1/2.5/10G Base-X SFP光口插槽 (Data) |
| POE端口 | 1-24端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电 |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; 2500BASE-X (2.5G); IEEE802.3ae 10GBASE-X; IEEE802.3x |
| 供电标准 | 符合IEEE802.3af/at国际标准 |
| 网口特性 | 1-24口10/100/1000Base-T自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 光口特性 | 10G SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC） |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 88Gbps(无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 65.47Mpps |
| MAC地址表 | 16K |
| 包转发缓存 | 8.4M |
| 巨型帧 | 12K |
| 双绞线传输 | 10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
| 光缆 | 多模 ：850nm 0～550M ， 单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 。 |
| 供电引脚 | 默认仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电 |
| 单口最大输出功率 | 30W |
| 总功率/输入电压 | 250W （AC100-240V） |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜5W；输出最大功率：＜230W |
| LED指示灯 | 电源指示灯 ：PWR（绿色）；数据指示灯 ：（Link/Act）（绿色）；PoE指示灯：PoE(绿色） |
| 配套电源 | 内置开关电源 AC：100～240V 50-60Hz 4.1A |
| 工作温度/湿度 | -20～+55°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+75°C；5%～95% RH无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 330*204*44mm |
| 净重/毛重 | ＜1.9kg / ＜2.4kg |
| 安装方式 | 桌面式、壁挂式、1U/19寸机柜安装 |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：4KV 8/20us；防护等级：IP30 |
| 安规认证 | CQC； CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 ；RoHS； |
| 质保期 | 交换机3年，终身维护 |

## 产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26口万兆上联POE交换机 | 1 | 台 |
|  | AC电源线 | 1 | 套 |
|  | 五金安装套件(挂耳) | 1 | 对 |
|  | 快速使用指南、保修卡与合格证 | 1 | 份 |

说明：本产品默认不配套光模块，如需选购，请参考配件产品信息。

选配信息

光模块选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25G光模块 | 2630 | SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2632 | SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
| 电模块 | 2633 | 1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电） | 只 |
|  | 7733 | 10G SFP+光模块转RJ45网口，RJ45：1/10Gbps自适应，传输距离：30米（Cat6A/7） | 只 |
| 10G光模块 | 6630 | SFP+光模块，10G，多模双纤850nm，传输距离：300m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 7832 | SFP+光模块，10G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 7832-33 | SFP+光模块，10G，单模单纤TX1330nm/RX1270nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 7832-27 | SFP+光模块，10G，单模单纤TX1270nm/RX1330nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：http://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利